PROPUESTA PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UN SISTEMA FLOW SHOP HÍBRIDO MEDIANTE ALGORITMO GENÉTICO EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA DE GUANTES INDUSTRIALES

CARLOS ANDRES CORDOBA PORTILLA

LUISA GISSEL TAPUE PASTUZAN

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PALMIRA

2026

PROPUESTA PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN UN SISTEMA FLOW SHOP HÍBRIDO MEDIANTE ALGORITMO GENÉTICO EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA DE GUANTES INDUSTRIALES

CARLOS ANDRES CORDOBA PORTILLA

LUISA GISSEL TAPUE PASTUZAN

Proyecto de Grado presentado como requisito para optar al título de

Ingeniero Industrial

Director:

PhD. JULIO CÉSAR LONDOÑO ORTEGA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PALMIRA

2026

INTRODUCCIÓN

# PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

La programación de la producción surge como un proceso fundamental de la gestión de operaciones a través de la toma de decisiones (Haq et al., 2010). Mousavi et al. (2013) la describen como la asignación de recursos para realizar un conjunto de trabajos durante un tiempo determinado con el fin de optimizar uno o varios objetivos. En entornos de manufactura, una adecuada programación de la producción es crucial para mejorar los indicadores de eficiencia asegurando la competitividad de las organizaciones (Ponnambalam et al. 2001).

Entre los sistemas de producción existentes, el Flow Shop híbrido se caracteriza por ser una generalización del Flow Shop clásico, donde todos los trabajos fluyen a través de la misma secuencia de etapas de procesamiento, pero con la particularidad de que al menos una de las etapas cuenta con múltiples máquinas paralelas (Khalouli et al., 2010; Pinedo, 2012; López Vargas, 2013), es decir, un conjunto de trabajos puede seguir la misma ruta de procesamiento pero cada uno de ellos puede ser asignado a una máquina diferente dentro de la misma etapa. Este tipo de sistema es significativamente más complejo, incluso en su versión más simple de dos etapas (Gupta, 1988), porque combina la decisión de secuenciación con la de asignación, y es común en diversas industrias, ya que aumenta la capacidad y flexibilidad del sistema (Allahverdi et al., 2008; Ribas et al., 2010), lo que implica que el esfuerzo computacional para encontrar una solución satisfactoria crece exponencialmente conforme aumenta el tamaño del problema (Haq et al., 2010).

Un ejemplo de estos sistemas de producción ocurre en una Pyme industrial del sector de la transformación de cuero para la elaboración de elementos de protección personal, ofrece en su catálogo una amplia gama de productos categorizados en dos familias, que incluye guantes en carnaza y guantes en vaqueta, aunque algunos de los productos cuentan con características propias de su entorno de aplicación y acorde a los requerimientos del cliente, el proceso de producción comparte las mismas etapas de procesamiento. El sistema de producción de la empresa consta de 4 etapas clave, Troquelado, ensamblaje, costura, volteado donde se identifica un flujo de procesamiento continuo y la existencia de máquinas paralelas idénticas en varias de sus etapas, lo que introduce la necesidad de tomar decisiones en la asignación y secuenciación de un conjunto de tareas a determinadas máquinas como lo determina Ribas et al., (2010). Entre las etapas se encuentra que el porcentaje de utilización de la capacidad instalada en el proceso de troquelado es del 60%, además de presentarse sólo un aprovechamiento del 80% de la capacidad en el proceso de costura.

El entorno productivo opera bajo una estrategia de producción Bajo Pedido MTO (por sus iniciales en inglés Make to order), que se caracteriza por una fuerte dependencia de la demanda real, a diferencia de los sistemas de producción para Stock MTS (por sus iniciales en inglés Make to stock), donde la demanda se anticipa y se fabrican productos estandarizados. En este entorno se deben considerar algunos principios que van desde la disponibilidad de materiales, la capacidad de los recursos y las fechas de entrega, es decir, las decisiones a tomar deben estar en función tanto de las capacidades del sistema productivo como de las necesidades del cliente obedeciendo a los tiempos establecidos. Además, en un entorno Flow shop hibrido el número de combinaciones posibles es muy amplio, donde debe decidirse en qué orden se programan los trabajos, en qué máquinas, y si se pueden realizar simultáneamente o no. Los resultados de una programación empírica respecto al cumplimiento de los objetivos pueden mostrar: trabajos retrasados donde un trabajo tardío puede implicar penalizaciones y la pérdida del cliente (Pinedo, 2012); trabajos adelantados; recursos ociosos que pueden generar cuellos de botella; altos inventarios y flujos lentos.

En este caso en particular, las decisiones sobre la secuenciación y priorización de los trabajos se toman de manera empírica, generalmente mediante estrategias basadas en FIFO. Esta situación ha provocado un incumplimiento del 45% en las fechas de entrega, mientras que en el 10% de las ocasiones se presentan adelantos, esto puede explicarse como una priorización deficiente de los trabajos que requieren de la utilización de los recursos disponibles. Por lo tanto, es importante desarrollar una metodología de programación que reduzca la tasa de incumplimiento respecto a las fechas de entrega. Por esta razón, el criterio de desempeño seleccionado es la minimización de la tardanza total (Total tardiness), una medida de desempeño que Behnamian et at (2010) define como el tiempo que un trabajo excede su fecha de entrega.

Para abordar y resolver el problema de programación y a falta de una metodología determinante que permita cumplir con las fechas de entrega y responder con agilidad a las demandas del mercado, se propone una metaheurística basada en población como lo es el algoritmo genético. Este ha demostrado tener superioridad en la calidad de las soluciones frente al desempeño de otros métodos heurísticos y metaheurísticos, siendo una de las herramientas más utilizadas para abordar problemas complejos como el problema de programación Flow shop híbrido, esto es debido a su capacidad exploratoria de búsqueda en el espacio de soluciones que tiene como finalidad encontrar resultados de alta calidad o cercanas al óptimo en tiempos razonables (López-Vargas & Arango-Marín, 2015; Gallego et al., 2006).

Finalmente, las elevadas tasas por el no cumplimiento en las fechas de entrega se han identificado como consecuencia de la falta de una metodología determinante para la programación de la producción en un entorno Flow Shop Híbrido, resu1ltando en la posible pérdida de confianza de los clientes y su valor en el mercado. Ante esta situación, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el uso de un algoritmo genético para la programación de la producción en un Flow Shop Híbrido puede minimizar la tardanza total en una Pyme industrial?

# OBJETIVOS

## OBJETIVO GENERAL

Proponer un modelo para la programación de producción en un Flow shop híbrido mediante un algoritmo genético que minimice la tardanza total.

## Objetivos específicos

- Caracterizar el sistema de producción Flow Shop híbrido de manera que sea posible comprender sus limitaciones y restricciones.

- Construir un modelo matemático definiendo los operadores adecuados para representar y resolver el problema de programación en el entorno de producción Flow shop híbrido.

- Evaluar la calidad de las soluciones obtenidas basadas en los indicadores evaluados mediante la comparación del desempeño del modelo propuesto respecto al sistema de programación actual.

# Revisión bibliográfica

## Marco teórico

Programación de la producción

La programación de la producción por lo general se describe como la asignación de recursos a un conjunto de tareas con el objeto de garantizar la finalización de estas en un tiempo razonable relacionando el alcance de uno o más objetivos (Haq et al., 2010). En este contexto económico y productivo, una programación eficaz es fundamental para asegurar la competitividad, ya que busca reducir costos y tiempos de procesamiento, maximizar la utilización de recursos, cumplir con los plazos de entrega y responder con agilidad a las demandas del mercado (López, 2013). Por otro lado, Flórez et al., (2014) asegura que la programación incide en la asignación de recursos a las diferentes tareas que deben desarrollarse en un entorno de producción durante un periodo determinado.

Flow shop hibrido

A diferencia del Flow Shop clásico donde los trabajos siguen la misma secuencia de procesamiento a través de un grupo de máquinas ordenadas secuencialmente y donde cada etapa cuenta con solo una maquina disponible, el Flow Shop Híbrido puede ser visto como una conceptualización de dos problemas de programación en particular: El problema de programación de máquinas paralelas (PMS) y el problema de programación de taller de flujo (FSS) (Ribas et al., 2010). En un sistema HFS un conjunto de trabajos j es procesado en k≥2 etapas de procesamiento donde al menos una de las etapas cuenta con Mk  maquinas paralelas, a su vez clasificadas en tres tipos según la relación entre los tiempos de procesamiento de los trabajos y las maquinas:

- Maquinas paralelas idénticas: cada trabajo j requiere el mismo tiempo de procesamiento pj en cualquier máquina, es decir, todas las máquinas tienen la misma velocidad.

- Maquinas paralelas uniformes: cada máquina i tiene una velocidad si distinta, por lo que el tiempo de procesamiento del trabajo j en la máquina i se calcula como pj / si

- Máquinas no relacionadas: el tiempo de procesamiento del trabajo j en la máquina i es un valor arbitrario pij, dependiente tanto del trabajo como de la máquina. (Lenstra & Vakhania, 2023)

En un sistema HFS la decisión se enfoca en determinar el orden en el que los trabajos serán procesados y en la asignación de cada trabajo en las diferentes máquinas de cada etapa. Lo que ha dado lugar a la coexistencia de varias máquinas es la necesidad de aumentar la capacidad, equilibrar las capacidades de las etapas, o puede deberse al aumento de la demanda de productos personalizados. (Ribas et al., 2010).

Notación de Graham para la caracterización del sistema

Los problemas de programación se describen con la notación de tres campos α | β | γ propuesta por Graham et al. (1979). Donde α describe el entorno de máquinas, β las características y restricciones del proceso, y γ el criterio de desempeño.

Estrategia de fabricación bajo pedido

En un entorno de fabricación Make to order caracterizado por la fabricación de productos en volúmenes reducidos de acuerdo con los requerimientos del cliente, las órdenes que se liberan deben de interpretarse como trabajos con fechas de vencimiento asociadas (due dates), donde el objetivo principal en los procesos de planificación y programación es adherirse a estas fechas de entrega comprometidas (Pinedo, 2012). Este énfasis se basa en el cumplimiento de los plazos establecidos en un determinado periodo de tiempo (Krajewski et al., 2008).

Algunas de las características de la producción bajo pedido suelen orientarse a productos no estandarizados o personalizados y a la reducción de los niveles de inventario (Jiang & Wu, 2021). Sin embargo, aunque el entorno ofrece flexibilidad para adaptarse a cambios en la demanda, tiene que afrontar la perdida por pedidos retrasados y la programación de la producción se hace más compleja.

Criterio de desempeño

En entornos productivos con fuerte orientación al cumplimiento de entregas, los criterios asociados a fechas de vencimiento adquieren una relevancia importante, porque el desempeño no se juzga solo por el flujo o la utilización, sino también por el grado de cumplimiento de plazos limite o fechas de entrega (Schäfer et al., 2016).

Es por esto por lo que, la elección del criterio de desempeño debe responder al objetivo del estudio y las características del sistema. Para medir el rendimiento efectivo del sistema en relación con el cumplimiento, existen diversas medidas de desempeño relevantes. Pinedo (2012) demuestra que al minimizar la suma de las tardanzas Tj se previene de manera efectiva que cualquier pedido individual sufra un retraso desproporcionado, balanceando el flujo de órdenes.

Métodos de solución

Los métodos de solución en problemas de programación HFS pueden agruparse de manera general en enfoques exactos, heurísticos y metaheurísticos. Los métodos exactos, como los modelos de programación lineal entera mixta, permiten obtener soluciones optimas o cotas de referencia en instancias pequeñas, pero su aplicabilidad es limitada a medida que aumenta el número de trabajos, etapas y restricciones del sistema (Haq et al., 2010). Mientras que los métodos heurísticos son procedimientos de búsqueda basados en reglas.

Sin embargo, a medida que los entornos industriales evolucionan, aumentan también sus niveles de complejidad, escalas y restricciones lo que vuelve menos eficaces los métodos tradicionales de programación y secuenciación frente a los requerimientos actuales (Zhang et al., 2025). En este contexto la literatura asegura que los enfoques tradicionales, incluidos modelos matemáticos aplicados a instancias muy grandes y heurísticas convencionales, presentan limitaciones en la calidad de las soluciones, tiempo de procesamiento de la solución o escala alcanzable (Guzman et al., 2022)

Algoritmo Genético como Método de solución

El Algoritmo Genético es una de las heurísticas evolutivas basadas en poblaciones más populares, presentada por Holland (1992). Los AG simulan computacionalmente los mecanismos de la selección natural y la evolución biológica, inicia con un conjunto de soluciones candidatas denominado población inicial, están son sometidas a un proceso iterativo de evaluación y se seleccionan los individuos, llamados cromosomas, más aptos para dar origen a nuevos cromosomas y consecuentemente a nuevas poblaciones (Espitia Méndez & Mendoza Rojas, 2021).

Durante la etapa evolutiva, los individuos con mejores valores de aptitud se seleccionan como padres según su rango y distancia de hacinamiento. Dadas dos soluciones parentales, se pueden producir dos mejores soluciones descendientes mediante la transformación de su información genética, generalmente utilizando operadores como el cruce y la mutación. El proceso evolutivo se detiene cuando se cumple un criterio de parada predefinido alcanzando soluciones de alta calidad (Gong et al., 2020).

## ESTADO DEL ARTE

En la investigación de operaciones y la gestión de la producción actual, la programación de la producción en entornos de taller del tipo Flexible Flow Shop (FFS) o Flow Shop Hibrido (HFS) es considerado como un problema combinatorio complejo conocido generalmente como NP-hard (Luo J. & El Baz D. 2019). De acuerdo con un estudio realizado por (Soon  T. & Loong Y. 2019) en sus revisiones sistemáticas sobre métodos de solución en entornos de producción FFS aproximadamente el 70% de las metaheurísticas aplicadas corresponden al uso de algoritmos genéticos como métodos de solución, esto en gran medida a su robustes, flexibilidad y capacidad de obtener buenas soluciones en espacios de búsqueda de gran escala.

Con el fin de superar las limitaciones de la producción por lotes convencionales donde los trabajos se tratan como lotes indivisibles que retrasa de esta manera el flujo entre etapas. La literatura se ha inclinado por técnicas poco convencionales como Lot streaming (Li et. Al. 2020), esta técnica permite dividir los lotes de trabajo en sublotes más pequeños que son transferidos e ingresan a las etapas subsecuentes de forma asolapada, logrando reducciones sustanciales en tiempo de fabricación (makespan), tiempo de ciclo y el inventario en proceso (WIP) (Rooyani 2022).

En el análisis sobre la división de sublotes la literatura reciente clasifica el lot streaming en tres categorías principales: sublotes iguales, sublotes consistentes y sublotes variables (Yilmas 2022). Si bien los sublotes variables permiten modificar la cantidad y el tamaño de los sublotes de una etapa a otra maximizando la flexibilidad y utilización de la capacidad instalada, esta genera una complejidad logistica y dificulta su implementación en talleres reales (yilmas 2022), por su parte los sublotes iguales imponen un tamaño identico y rigido para todos los sublotes lo que deriva en un mayor tiempo de procesamiento. Ante este panorama, los sublotes consistentes donde los tamaños de los sublotes de un lote pueden ser desiguales entre sí, pero se mantienen constantes a lo largo de todas las etapas del proceso se han consolidado como una respuesta optima (Yilmas 2022, zhang 2022). A traves de evaluaciones computacionales exahustivas (yilmas 2022) demostraron que la estrategia de sublotes consistentes superan hasta en un 60% la calidad de respuesta (makespan) si se compara con los esquemas de sublotes iguales combinados con tecnicas Heijunka de nivelación de producción (yilmas2022).

De igual forma, investigaciones como las de Zhanga et al. (2021) y Lu et al. (2023) prueban que permitir que los sublotes se intermezclen (intermingling) entre maquinas paralelas e implementar la regla de prioridad por sublotes (sublot preempion priorizando aquellos lotes cuyo primer sublote culmina antes en la etapa previa) maximiza las ventajas operativas del lot streaming al incrementar la utilización de la maquinaria y reducir los tiempos de inactividad.

La incorporación de lot streaming con sublotes consistentes en entornos HFS requiere resolver de manera simultánea tres decisiones clave, la secuencia global de produccion de los lotes, la asignación de máquinas paralelas en cada etapa y la división de los sublotes (Li 2020, Zhu 2024). En cuanto a las metricas de rendimiento y la función objetivo, las investigaciones en HFS con fraccionamiento de lotes ha pasado gradualmente desde la optimización mono criterio del makespan hacia enfoques multiobjetivo enfocados en el cumplimiento de los compromisos de entrega con los clientes (Li 2020, Zhu 2024). El no cumplimiento de las fechas de entrega acordadas genera penalizaciones por tardanza acumulada y desviación respecto a la fecha limitación (due time deviation), comprometiendo la viabilidad en esquemas de fabricación bajo pedido MTO (Make To Order) (Li 2020).

# DESARROLLO METODOLÓGICO

## Caracterización del sistema Flow Shop hibrido

El sistema comprende cuatro etapas de transformación de cuero hacia el producto terminado: troquelado, ensamble, costura y volteado. Todas las referencias siguen la misma secuencia de etapas, de modo que el flujo de materiales es unidireccional. Las cuatro etapas centrales del proceso se describen a continuación:

- Trazado y troquelado: antes del corte mecanizado, el auxiliar de planta transporta las pieles de la zona de bodega a la zona de troquelado donde un operario realiza un trazado manual para optimizar la disposición de los moldes sobre las pieles de cuero. El operario utiliza plantillas o moldes que corresponden a cada pieza y mediante el uso de una prensa hidráulica ejerce presión sobre los moldes (troqueles) produciendo cortes limpios y precisos.

- Ensamblaje: el proceso de ensamble es la etapa central del proceso productivo y la que le da un mayor valor agregado al producto ya que en esta etapa se ensamblan todas las piezas cortadas para formar el guante completo mediante costuras industriales.

- Costura: el proceso de costura asegura la unión de la palma y el dorso de la mano, así como la incorporación de un sistema de velcro. La costura se realiza desde la base del meñique hasta la base del pulgar, pasando por el contorno de la muñeca, asegurando una unión uniforme.

- Volteado: Con ayuda de una base metálica y una herramienta manual, el operario invierte el guante para que la cara de uso del cuero quede expuesta al exterior, lo que le da su configuración funcional definitiva.

El sistema del caso de estudio comprende principalmente estas cuatro etapas, pues en ellas las ordenes compiten por recursos compartidos y sobre ellas se toman las decisiones de secuenciación y asignación. Se excluyen tres elementos del proceso a modelar:

- La recepción y selección del cuero, porque se asume que el insumo está disponible al liberarse cada orden.

- El empaque, etiquetado y el despacho, por que ocurren una vez se ha terminado el producto y no compiten por los recursos de las etapas programadas.

- Los transportes entre áreas, por las distancias cortas y porque no agregan valor al producto.

Como todas las ordenes recorren las etapas en el mismo orden y cada etapa cuenta con varias máquinas en paralelo, el sistema corresponde a un Flow shop hibrido (Ruiz & Vásquez-Rodríguez, 2010). La figura 1 presenta el sistema estudiado mediante un diagrama de flujo.

En la empresa, las cuatro etapas del sistema disponen de máquinas paralelas, con un total de 36 puestos de trabajo, cada uno atendido por un operario. La Tabla 1 resume el número de máquinas, su identificación y su tipo en cada etapa.

Tabla 1. Distribución de las maquinas en el sistema

| Etapa | Cantidad Maquinas | Identificación | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Troquelado | 4 | M1-M4 | Idénticas |
| 2. Ensamble | 15 | M5-M19 | No relacionadas |
| 3. Costura | 9 | M20-M28 | Idénticas |
| 4. Volteado | 8 | M29-M36 | Idénticas |

Troquelado, ensamble, costura y volteado cuentan con máquinas paralelas idénticas, es decir, un trabajo requiere el mismo tiempo de procesamiento en cualquiera de las máquinas de la etapa. Ensamble, en cambio, tiene tres grupos maquinas con velocidades de procesamiento distintas: M5 a M11 (7 máquinas) les toma más tiempo procesar cada unidad, M12 a M15 (4 máquinas) y M16 a M19 (4 máquinas), las más rápida. La diferencia entre la velocidad mínima y máxima oscila entre 8,9% y 9,9% según la referencia. Como esa proporción no es constante, las maquinas en esta etapa se clasifican como no relacionadas, donde el tiempo de procesamiento depende tanto del trabajo j, como de la maquina Mk.

El portafolio de productos comprende siete referencias agrupadas en dos familias: guantes de carnaza y guantes de vaqueta. Aunque las referencias difieren en sus características según el uso y los requerimientos del cliente, todas comparten la misma ruta de procesamiento, por lo que no existen restricciones de elegibilidad entre productos y maquinas.

Los tiempos de procesamiento se obtuvieron mediante un estudio de tiempos, donde para cada etapa y cada referencia, la medición inicio cuando se procesaba el primer par y terminó al completar la docena. En cada caso, se tomaron cinco muestras representativas cuyo promedio corresponde al tiempo observado. La Tabla 2 presenta los tiempos resultantes, expresados en minutos por docena. Para ensamble se indica el rango entre el grupo de máquinas con tiempo de procesamiento más rápido y el más lento.

Tabla 2. Tiempo de procesamiento por producto y etapa

| Producto | Familia | Tiempos de procesamiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Troquelado | Ensamble | Costura | Volteado | Total |
| C01 | Carnaza | 21,27 | 48,79 – 53,12 | 38,07 | 15,07 | 123,20 |
| C02 | Carnaza | 21,27 | 48,98 – 53,36 | 38,56 | 15,07 | 123,88 |
| C03 | Carnaza | 22,34 | 49,54 – 54,43 | 38,95 | 15,11 | 125,94 |
| C04 | Carnaza | 23,42 | 51,61 – 56,71 | 41,74 | 15,11 | 131,88 |
| V01 | Vaqueta | 20,18 | 49,95 – 51,58 | 36,87 | 15,07 | 119,07 |
| V02 | Vaqueta | 20,18 | 48,21 – 52,97 | 37,23 | 15,07 | 120,69 |
| V03 | Vaqueta | 20,32 | 49,35 – 54,22 | 39,42 | 15,07 | 124,26 |

Una docena requiere entre 119 y 132 min de trabajo, según la referencia, y ensamble concentra cerca del 40% de ese tiempo. Adicionalmente, en troquelado cada cambio de referencia en una maquina exige un tiempo de alistamiento de 4,98 min, asociado al cambio de troquel. En ensamble, costura y volteado el cambio de referencia no requiere alistamiento.

Para efectos de la programación, el tiempo se mide en hora laborables acumuladas desde le inicio del horizonte, así la liberación de cada orden rj corresponde a las horas acumuladas al inicio de su día de liberación y su fecha de entrega dj a las horas al final del día de entrega. 

Las ordenes se liberan durante las tres primeras semanas y sus fechas de entrega se distribuyen entre la semana 11 y la semana 18, entonces el horizonte de planeación se extiende hasta la última fecha de entrega, es decir, 672 horas laborables, que equivalen a 17 semanas calendario. La Tabla 3 detalla las órdenes y la ventana de tiempo de cada una, definida como la diferencia entre su fecha de liberación y fecha de entrega.

Tabla 3. Ordenes de trabajo, tiempo de liberación y finalización

| Orden | Referencia | Cantidad de docenas | rj (h) | dj (h) | dj – rj (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | C01 | 1.172 | 0 | 672 | 672 |
| J02 | C01 | 624 | 0 | 576 | 576 |
| J03 | C03 | 630 | 15 | 477 | 462 |
| J04 | V01 | 660 | 42 | 553 | 511 |
| J05 | C02 | 426 | 57 | 603 | 546 |
| J06 | C01 | 768 | 57 | 645 | 588 |
| J07 | V03 | 336 | 72 | 400 | 328 |
| J08 | C02 | 486 | 84 | 588 | 504 |
| J09 | C04 | 210 | 99 | 427 | 328 |
| J10 | V02 | 522 | 119 | 657 | 538 |

Es posible notar que J01 concentra al menos el 20% del volumen, con 1.172 docenas, mientras que J09 solo tiene 210 docenas. Las ordenes con las entregas más tempranas, J07 y J09, se liberan en la segunda y tercera semana, por lo que disponen de las ventanas de tiempo más cortas del conjunto de trabajos. En contraste, las ordenes de mayor tamaño cuentan con ventanas más amplias, pero deben procesar un volumen mucho mayor. La figura 2 muestra la ventana de tiempo de cada orden dentro del horizonte, ordenadas por fecha de entrega.

Carga de trabajo frente a capacidad

Para establecer si los recursos del sistema son suficientes, se comparó la carga de trabajo de cada etapa con las horas disponibles. En troquelado, costura y volteado las maquinas son idénticas, de modo que la carga es el tiempo total de la etapa dividido entre el número de máquinas. En ensamble, donde las maquinas son no relacionadas, se usó la capacidad agregada de la etapa: la suma de los que procesa cada maquina a su propia velocidad. Para una referencia p, esa capacidad está dada por la siguiente ecuación:

Donde tpm es el tiempo estándar de la referencia p en la maquina m y Rp se expresa en docenas por hora. Este cálculo corresponde a la capacidad de una estación como suma de los ritmos de sus máquinas (Hopp & Spearman, 2011) y a la cota clásica del tiempo de terminación en máquinas paralelas de distinta velocidad (Pinedo, 2012). Representa entonces el tiempo mínimo que requiere la etapa si su carga se reparte de forma equilibrada entre sus máquinas. La Tabla 4 presenta los resultados.

Tabla 4. Carga de trabajo por etapa frente a capacidad

| Etapa | Cantidad Maquinas | Carga total (h) | Carga por maquinas (h) | Ocupación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Troquelado | 4 | 2060,1 | 515 | 76,6% |
| 2. Ensamble | 15 | 5005,1 | 333,7 | 49,7% |
| 3. Costura | 9 | 3728,3 | 413,1 | 61,5% |
| 4. Volteado | 8 | 1466,4 | 183,3 | 27,3% |

Con los tiempos estándar, las cuatro etapas tienen capacidad para procesar todas las ordenes dentro del horizonte de tiempo disponible. Troquelado es la etapa más cargada: cada una de sus cuatro maquinas acumula 515 horas de trabajo, el 77% de la disponibilidad. Mientras que ensamble con el 50% de ocupación y volteado 27% presentan mayor holgura.

Expresado como ritmo de producción, terminar las 5.834 docenas en 672 horas exige procesar en promedio 8,7 docenas por hora. Troquelado, la etapa más ajustada puede procesar al menos 11,3 docenas por hora con sus cuatro maquinas. Por lo tanto, troquelado se denomina cuello de botella.

Restricciones y supuestos.

La fase de caracterización del sistema productivo permitió identificar las restricciones propias del sistema que debe satisfacer cualquier programa de producción factible. Estas condiciones se establecen a partir de la secuencia de operaciones, la disponibilidad de recursos y los compromisos de las ordenes de entrega.

- Todas las ordenes siguen la misma ruta en el mismo orden: troquelado, ensamble, costura y volteado.

- Cada etapa dispone de varias máquinas dispuestas en paralelo, las etapas de troquelado, costura y volteado disponen de máquinas paralelas idénticas mientras que por su parte ensamble dispone de máquinas paralelas no relacionadas donde los tiempos de procesamiento son diferentes.

- Cada maquina puede procesar una sola operación a la vez, donde no se permite la superposición de operaciones en una misma máquina.

- Cada sublote debe completar el procesamiento en una etapa antes de iniciar su procesamiento en la etapa siguiente.

- Ningún sublote puede iniciar el procesamiento antes del instante de liberación de la orden a la que pertenece.

- La programación debe respetar el horizonte de planeacion de acuerdo con las horas calendario disponibles.

- Cada orden tiene una fecha de entrega comprometida utilizada para calcular la tardanza.

- En la etapa de troquelado, el cambio de referencia en una misma maquina requiere de un tiempo de alistamiento de 4.98 minutos para cambiar los modelos de corte de las piezas, este tiempo debe incorporarse en el cálculo del tiempo de ocupación de la maquina cuando se realice un cambio de trabajo.

Adicionalmente, se adoptan los siguientes supuestos encontrados habitualmente en la literatura especializada sobre Flow Shop hibrido. (Ribas et al., 2010).

- Los tiempos de procesamiento son deterministicos e iguales al tiempo estandar.

- En las etapas de ensamble, costura y volteado no se requiere de tiempo de alistamiento para el cambio de referencia.

- Los tiempos de transporte entre etapas son despreciables.

- La materia prima está disponible al liberarse cada orden.

- Las máquinas y los operarios están disponibles durante todo el horizonte, no se consideran fallas, mantenimientos ni ausentismo.

- Una vez iniciado el procesamiento de una cantidad de trabajo en una máquina, este no se interrumpe.

- No existe límite de tiempo de espera entre etapa ni de inventario en proceso.

- La programación es determinística, las ordenes consideradas son conocidas al inicio de la planeación y no se incorporan nuevas órdenes durante el mismo.

Clasificación del problema de programación

Con base en las características descritas con anterioridad el problema se clasifica mediante la notación de tres campos también conocida como notación de Graham donde se establecen tres aspectos α| β | γ, adaptada al Flow Shop híbrido por Ruiz y Vasquez (2010). Donde α describe el entorno de máquinas así;

FH4 para describir un Flow Shop de 4 etapas

Con (P4, R15, P9, P8) que describe 4 maquinas paralelas idénticas en la primera etapa (P4), 15 maquinas paralelas no relacionadas en la segunda etapa (R15), 9 maquinas paralelas idénticas en la tercera etapa (P9), y 8 maquinas paralelas idénticas en la 4 etapa (P4).

β describe las características y restricciones de los trabajos y por último γ describe el criterio de desempeño como la tardanza total.

## Construcción del modelo matemático y del algoritmo genético

Esta fase da cumplimiento al segundo objetivo específico: construir un modelo matemático y definir los operadores adecuados para representar y resolver el problema de programación del Flow Shop híbrido caracterizado en la fase anterior. El desarrollo tiene dos componentes complementarios. El primero es un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) que representa de forma rigurosa el problema: la división de las órdenes en sublotes, la asignación de máquinas, la secuenciación, las restricciones del sistema y el criterio de desempeño. El segundo es un algoritmo genético (AG) que resuelve el problema a la escala real de la empresa, donde el modelo exacto no es tratable en un tiempo razonable.

La fase se organiza en siete partes: (i) la formulación del modelo matemático; (ii) el análisis de su tamaño y la selección del método de solución; (iii) el diseño del algoritmo genético y de sus operadores; (iv) la implementación computacional; (v) la verificación y validación del modelo, mediante la comparación con soluciones óptimas en instancias reducidas; (vi) la calibración de los parámetros del algoritmo, y (vii) la programación obtenida para el conjunto de órdenes del caso de estudio.

Modelo matemático

El modelo toma como base la formulación con sublotes consistentes para el Flow Shop híbrido de Gürsoy Yılmaz y Yılmaz (2022) e incorpora los elementos propios del sistema estudiado: las fechas de liberación de las órdenes, el alistamiento dependiente de la secuencia en troquelado, las máquinas no relacionadas de ensamble y la minimización de la tardanza total.

El modelo permite dividir cada orden en sublotes que avanzan por las etapas de manera independiente, técnica conocida como lot streaming; así, un sublote puede iniciar en ensamble mientras el resto de la orden continúa en troquelado. Se adopta el esquema de sublotes consistentes, en el que los sublotes de una orden pueden tener tamaños distintos entre sí, pero cada sublote conserva su tamaño en todas las etapas. Este esquema ofrece más flexibilidad que los sublotes iguales y es más sencillo de implementar en planta que los sublotes variables, cuyo tamaño cambia de una etapa a otra (Gürsoy Yılmaz y Yılmaz, 2022).

Supuestos de la división en sublotes

Además de las restricciones y supuestos del sistema establecidos en la fase de caracterización, la división en sublotes se rige por las siguientes condiciones:

- Cada orden j se divide en un número fijo de sublotes Bj.

- Los tamaños de los sublotes de una orden pueden ser distintos entre sí, pero cada sublote conserva su tamaño en las cuatro etapas.

- Los tamaños se expresan en docenas enteras, con un mínimo de qmin=1 docena.

- En cada etapa, un sublote se procesa completo en una sola máquina y sin interrupción.

- Un sublote pasa a la etapa siguiente en cuanto termina la etapa actual, sin esperar a los demás sublotes de su orden.

- Los sublotes de distintas órdenes pueden intercalarse en una misma máquina.

- Cada máquina de troquelado requiere un alistamiento inicial antes de su primer sublote y un alistamiento cada vez que cambia la referencia; dos sublotes consecutivos de la misma referencia no lo requieren.

- El alistamiento puede realizarse mientras la máquina espera la llegada del sublote (alistamiento anticipatorio; Allahverdi et al., 2008).

- El modelo decide el tamaño de cada sublote, la máquina que lo procesa en cada etapa y el orden de los sublotes en cada máquina.

Conjuntos e índices

Tabla 1. Conjuntos e índices del modelo

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| j,j′∈J | Órdenes de trabajo (J=10). |
| s∈S={1,…,S} | Etapas de la ruta: 1 troquelado, 2 ensamble, 3 costura y 4 volteado. |
| m∈Ms | Máquinas de la etapa s (M1=4, M2=15, M3=9, M4=8). |
| b∈{1,…,Bj} | Sublotes de la orden j. |
| i,i′∈N | Conjunto de todos los sublotes; i=j,b, i′=j′,b′. |
| 0 | Sublote ficticio que representa el inicio de la secuencia de cada máquina. |

Parámetros

Tabla 2. Parámetros del modelo

| Símbolo | Descripción |
| --- | --- |
| Qj | Cantidad de la orden j [docenas]. |
| pj | Referencia (código de producto) de la orden j. |
| rj | Liberación de la orden j: horas laborables acumuladas al inicio del día de liberación [h]. |
| dj | Fecha de entrega de la orden j: horas laborables acumuladas al final del día de entrega [h]. |
| ajm | Tiempo estándar de procesamiento por docena de la referencia de la orden j en la máquina m [h/docena]. |
| qmin | Tamaño mínimo de sublote [docenas] (1 docena). |
| B | Número máximo de sublotes por orden (B=10). |
| Bj | Número de sublotes de la orden j: Bj=max{1,min{B,⌊Qj/qmin⌋}}. |
| σ | Tiempo de alistamiento en troquelado: 4,98 min (0,083 h). |
| σii′ | Alistamiento cuando i precede inmediatamente a i′ en una máquina de troquelado: σ si pj≠pj′ y 0 si pj=pj′; σ0i′=σ (montaje inicial). |
| H | Constante suficientemente grande: cota superior del horizonte de programación [h]. |

Variables de decisión

Tabla 3. Variables de decisión del modelo

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| xjb∈{0,1,2,…} | Tamaño del sublote b de la orden j [docenas]. |
| yism∈{0,1} | 1 si el sublote i se procesa en la máquina m de la etapa s; 0 en caso contrario. |
| zii′sm∈{0,1} | 1 si el sublote i precede inmediatamente a i′ en la máquina m de la etapa s (i=0 indica que i′ es el primero). |
| Sis, Cis≥0 | Inicio y terminación del sublote i en la etapa s [h]. |
| Tj≥0 | Tardanza de la orden j [h]. |
| Cmax≥0 | Makespan: terminación del último sublote en la última etapa [h]. |

Función objetivo

El criterio de desempeño es la tardanza total. Como pueden existir varias programaciones con la misma tardanza total, se usa un objetivo lexicográfico: primero se minimiza la tardanza total y, entre las soluciones con igual tardanza, se prefiere la de menor makespan, lo que libera antes la capacidad del sistema para nuevas órdenes.

| lex minj∈J​Tj, Cmax |  | (1) |
| --- | --- | --- |

Restricciones

Tamaño de los sublotes. Los sublotes de cada orden suman su cantidad (2) y respetan el tamaño mínimo (3).

| b=1Bjxjb=Qj | ∀j∈J | (2) |
| --- | --- | --- |

| xjb≥qmin | ∀j∈J, b=1,…,Bj | (3) |
| --- | --- | --- |

Asignación de máquinas. En cada etapa, cada sublote se procesa en exactamente una máquina.

| m∈Ms​yism=1 | ∀i∈N, s∈S | (4) |
| --- | --- | --- |

Tiempo de procesamiento. Si el sublote i=j,b se asigna a la máquina m, termina después de su tiempo de procesamiento en esa máquina, que es proporcional a su tamaño; para las demás máquinas la restricción queda desactivada por la constante H. Así se representa la diferencia de velocidad de las máquinas no relacionadas de ensamble.

| Cis≥Sis+ajm xjb−H 1−yism | ∀i=j,b∈N s∈S, m∈Ms | (5) |
| --- | --- | --- |

Liberación y precedencia entre etapas. Ningún sublote inicia antes de la liberación de su orden (6), y cada sublote inicia una etapa solo cuando terminó la anterior (7). La restricción (7) se aplica a cada sublote por separado: el sublote pasa a la etapa siguiente sin esperar a los demás sublotes de su orden, que es la esencia del lot streaming.

| Si1≥rj | ∀i=j,b∈N | (6) |
| --- | --- | --- |

| Si,s+1≥Cis | ∀i∈N, s=1,…,S−1 | (7) |
| --- | --- | --- |

Secuencia en cada máquina. Cada sublote asignado a una máquina tiene exactamente un antecesor inmediato, que puede ser el inicio ficticio 0 (8); cada sublote tiene a lo sumo un sucesor en la máquina (9), y cada máquina tiene a lo sumo un primer sublote (10).

| i∈N∪{0}, i≠i′​zii′sm=yi′sm | ∀s∈S, m∈Ms i′∈N | (8) |
| --- | --- | --- |

| i′∈N, i′≠i​zii′sm≤yism | ∀s∈S, m∈Ms i∈N | (9) |
| --- | --- | --- |

| i′∈N​z0i′sm≤1 | ∀s∈S, m∈Ms | (10) |
| --- | --- | --- |

No solapamiento y alistamientos. Si i precede inmediatamente a i′ en una máquina de troquelado, i′ inicia después de que termina i más el alistamiento por cambio de referencia (11); el primer sublote de cada máquina de troquelado requiere el montaje inicial (12). En las etapas 2 a 4 no hay alistamiento y basta con que i′ inicie después de que termina i (13). El alistamiento se cuenta desde que la máquina queda libre, de modo que puede superponerse con la espera del sublote.

| Si′1≥Ci1+σii′−H 1−zii′1m | ∀m∈M1 i,i′∈N, i≠i′ | (11) |
| --- | --- | --- |

| Si′1≥σ z0i′1m | ∀m∈M1, i′∈N | (12) |
| --- | --- | --- |

| Si′s≥Cis−H 1−zii′sm | ∀s≥2, m∈Ms i,i′∈N, i≠i′ | (13) |
| --- | --- | --- |

Tardanza y makespan. La orden j termina cuando su último sublote sale de la última etapa; su tardanza es el exceso de esa terminación sobre la fecha de entrega (14), y el makespan es la mayor terminación de todos los sublotes (15).

| Tj≥Cj,b,S−dj | ∀j∈J, b=1,…,Bj | (14) |
| --- | --- | --- |

| Cmax≥Ci,S | ∀i∈N | (15) |
| --- | --- | --- |

Dominio de las variables.

| xjb∈{0,1,2,…}; yism, zii′sm∈{0,1}; Sis, Cis, Tj, Cmax≥0 |  | (16) |
| --- | --- | --- |

Como el modelo admite tardanza, el horizonte de 672 horas laborables no se impone como una restricción dura: define el calendario en el que se miden rj y dj, mientras que H es solo una cota superior que activa o desactiva las restricciones disyuntivas (5), (11) y (13).

Tamaño del modelo y selección del método de solución

En la instancia del caso de estudio, las 10 órdenes se dividen en B=10 sublotes cada una, lo que produce 100 sublotes que deben asignarse y secuenciarse en 36 máquinas. La Tabla 8 resume el tamaño del modelo para esa instancia.

Tabla 4. Tamaño del modelo matemático para la instancia del caso de estudio

| Elemento | Expresión | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Variables yism (binarias) | N⋅s​Ms | 3.600 |
| Variables zii′sm (binarias) | s​Ms⋅N2 | 360.000 |
| Variables xjb (enteras) | N | 100 |
| Variables continuas | 2NS+J+1 | 811 |
| Restricciones disyuntivas (11) y (13) | s​Ms⋅NN−1 | 356.400 |
| Restricciones totales |  | ≈ 368.600 |

El problema de programación en un Flow Shop híbrido es NP-difícil incluso con dos etapas (Gupta, 1988), y la formulación con restricciones disyuntivas de constante grande tiene relajaciones lineales débiles. Con más de 363.000 variables binarias, la instancia real no puede resolverse de forma exacta en un tiempo razonable. La validación de la sección 4.2.5 lo confirma: con el solver HiGHS, el modelo dejó de encontrar soluciones factibles en 10 minutos a partir de 12 sublotes. Por esta razón se selecciona un algoritmo genético como método de solución, en concordancia con la literatura sobre Flow Shop híbrido (Ruiz y Vázquez-Rodríguez, 2010; López-Vargas y Arango-Marín, 2015). El modelo matemático cumple dos funciones: representar el problema de forma rigurosa y servir de referencia para validar el algoritmo en instancias reducidas.

Diseño del algoritmo genético

El algoritmo genético propuesto adapta el esquema de Gürsoy Yılmaz y Yılmaz (2022) para sublotes consistentes al sistema estudiado y a la minimización de la tardanza total. Cada individuo (cromosoma) codifica los tamaños de los sublotes y el orden en que se procesan en cada etapa; un procedimiento de decodificación convierte el cromosoma en una programación factible y calcula su aptitud. La Figura 3 presenta el diagrama de flujo del algoritmo, y las secciones siguientes describen cada uno de sus componentes.

Figura 1. Diagrama de flujo del algoritmo genético

Representación de la solución

El cromosoma tiene dos niveles:

- Nivel 1, tamaños de sublote. Para cada orden j, un vector de proporciones πj=πj1,…,πjBj, con πjb≥0 y b​πjb=1, que define el tamaño relativo de cada sublote. Como los sublotes son consistentes, el mismo tamaño se usa en las cuatro etapas.

- Nivel 2, secuencias. Para cada etapa s, una permutación Os de los 100 sublotes que define el orden en que se programan en esa etapa. Las secuencias de las etapas son independientes, de modo que un sublote puede adelantar a otro entre etapas.

La máquina de cada sublote no forma parte del cromosoma: la elige el decodificador con la regla del menor tiempo de terminación (ECT, por sus siglas en inglés). Esta es la principal diferencia con el cromosoma de tres niveles de Gürsoy Yılmaz y Yılmaz (2022), que codifica también la máquina. La asignación por ECT reduce el espacio de búsqueda y evita asignaciones dominadas, como enviar un sublote a una máquina lenta de ensamble cuando una rápida está libre; Ruiz y Maroto (2006) emplean el mismo principio en Flow Shop híbrido. La Tabla 9 muestra un cromosoma de ejemplo con dos órdenes: J1, de 25 docenas en 4 sublotes, y J2, de 10 docenas en 2 sublotes.

Tabla 5. Ejemplo de cromosoma con dos órdenes

| Nivel | Gen | Valores |
| --- | --- | --- |
| 1 | πJ1 | (0,10; 0,35; 0,30; 0,25) |
| 1 | πJ2 | (0,50; 0,50) |
| 2 | O1 (troquelado) | J1-2, J2-1, J1-1, J1-3, J2-2, J1-4 |
| 2 | O2 (ensamble) | J2-1, J1-2, J1-1, J2-2, J1-3, J1-4 |
| 2 | O3 (costura) | J1-2, J2-1, J1-1, J2-2, J1-4, J1-3 |
| 2 | O4 (volteado) | J2-1, J1-2, J2-2, J1-1, J1-3, J1-4 |

Conversión de proporciones en tamaños de sublote

Las proporciones del nivel 1 se convierten en docenas enteras. Primero se reserva el tamaño mínimo para cada sublote, y las Lj=Qj−Bj qmin docenas restantes se reparten según las proporciones: cada sublote recibe la parte entera de πjbLj, y las unidades que faltan se asignan a los sublotes con mayor residuo (método del mayor residuo).

| xjb=qmin+ujb, ujb=⌊πjbLj⌋+δjb, b​ujb=Lj | ∀j∈J, b=1,…,Bj | (17) |
| --- | --- | --- |

donde δjb∈{0,1} vale 1 para los sublotes con los mayores residuos πjbLj−⌊πjbLj⌋, hasta completar Lj. La conversión garantiza tamaños enteros, mayores o iguales al mínimo, cuya suma es exactamente la cantidad de la orden; por lo tanto, todo cromosoma cumple las restricciones (2) y (3). En el ejemplo de la Tabla 9, para J1: L=25−4=21 y πL=2,10; 7,35; 6,30; 5,25. Las partes enteras (2, 7, 6, 5) suman 20; la unidad faltante se asigna al sublote 2, que tiene el mayor residuo (0,35). Los tamaños resultantes son (3, 9, 7, 6) docenas, que suman 25.

Decodificación: construcción de la programación

El decodificador construye la programación etapa por etapa, siguiendo en cada etapa el orden Os del cromosoma. Para cada sublote i=j,b:

- Calcula el instante en que el sublote está disponible: la liberación rj en troquelado o su terminación en la etapa anterior en las demás etapas.

- Para cada máquina m de la etapa, calcula el tiempo de procesamiento ajmxjb y el inicio posible. En troquelado, el sublote se ubica después del último sublote de la máquina y se suma el alistamiento si la máquina está vacía o si cambia la referencia; como el alistamiento es anticipatorio, el inicio es el máximo entre la liberación de la máquina más el alistamiento y la disponibilidad del sublote. En ensamble, costura y volteado, el sublote ocupa el primer intervalo libre de la máquina con duración suficiente desde su disponibilidad.

- Asigna el sublote a la máquina en la que termina primero (regla ECT); en caso de empate, a la de menor índice.

- Actualiza la agenda de la máquina y registra la terminación del sublote, que queda disponible para la etapa siguiente.

Al terminar la última etapa, la terminación de cada orden es Cj=maxbCj,b,4 y se calculan Tj=max{0, Cj−dj}, la tardanza total y el makespan. Por construcción, la programación cumple todas las restricciones del modelo matemático, lo que se verificó de forma independiente en la sección 4.2.5. La Figura 4 resume el procedimiento.

Figura 2. Pseudocódigo del decodificador

Entrada: cromosoma (π, O_1, …, O_4) y datos de la instancia calcular los tamaños x_jb a partir de π (método del mayor residuo) listo(j, b) ← r_j para todos los sublotes para s = 1 hasta 4 hacer para cada sublote (j, b) en el orden O_s hacer para cada máquina m de la etapa s hacer p ← a_jm · x_jb si s = 1 entonces α ← σ si m está vacía o su última referencia ≠ p_j; en otro caso α ← 0 inicio(m) ← máx(libre(m) + α, listo(j, b)) si no inicio(m) ← primer hueco de m con duración p desde listo(j, b) fin(m) ← inicio(m) + p m* ← máquina con menor fin(m) (regla ECT) asignar (j, b) a m y actualizar la agenda de m listo(j, b) ← fin(m*) C_j ← máx_b listo(j, b); T_j ← máx(0, C_j − d_j) Salida: programación, ΣT_j y C_max

Función de aptitud

La aptitud de un individuo es el par (∑Tj, Cmax) de su programación, comparado de forma lexicográfica: un individuo es mejor que otro si tiene menor tardanza total o, con la misma tardanza, menor makespan. Los valores se redondean a 10⁻⁶ h para evitar diferencias numéricas irrelevantes, y la aptitud de cada individuo se guarda para no recalcularla.

Población inicial

La población inicial tiene 150 individuos. De ellos, 149 se generan al azar: las proporciones del nivel 1 se obtienen normalizando variables exponenciales (una distribución de Dirichlet uniforme) y las secuencias del nivel 2 son permutaciones aleatorias independientes por etapa. El individuo restante se construye con la mejor de seis reglas de despacho clásicas, aplicadas con sublotes iguales y con la misma secuencia de órdenes en las cuatro etapas. La Tabla 10 define las reglas y muestra su desempeño en la instancia del caso de estudio.

Tabla 6. Reglas de despacho usadas para sembrar la población inicial (10 sublotes iguales por orden)

| Regla | Criterio de prioridad | ∑Tj (h) | Tmax (h) | Cmax (h) | Tardías |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDD | Menor dj | 145,00 | 145,00 | 817,00 | 1 |
| FIFO | Orden de liberación | 242,48 | 135,27 | 620,64 | 2 |
| CR | Menor razón crítica dj/Pj | 244,18 | 164,33 | 591,33 | 2 |
| SPT | Menor Pj | 253,61 | 162,69 | 834,69 | 3 |
| MST | Menor holgura dj−Pj | 311,70 | 159,86 | 587,27 | 2 |
| LPT | Mayor Pj | 341,32 | 179,24 | 589,08 | 2 |

En la tabla, Pj=s​minmajmQj es el tiempo de procesamiento de la orden completa en la máquina más rápida de cada etapa. La regla EDD obtiene la menor tardanza total (145 h, con una orden tardía) y siembra la población. La semilla acelera la convergencia, mientras que los individuos aleatorios mantienen la diversidad de la población.

Selección

Los padres se eligen por torneo (Goldberg y Deb, 1991): se toman tres individuos al azar de la población y se selecciona el de mejor aptitud. El procedimiento se repite para cada padre. El torneo solo compara individuos, por lo que se aplica directamente a la aptitud lexicográfica sin necesidad de escalarla.

Cruce

Con probabilidad pc, dos padres producen dos hijos; en otro caso, los hijos son copias de los padres. Cada nivel se cruza con un operador adecuado a su tipo de dato.

Nivel 1: cruce aritmético. Para cada orden se sortea λ∼U0,1 y los hijos reciben combinaciones convexas de las proporciones de los padres:

| πjh1=λ πjp1+1−λ πjp2, πjh2=1−λ πjp1+λ πjp2 | ∀j∈J | (18) |
| --- | --- | --- |

La combinación convexa conserva la propiedad de que las proporciones suman uno (Michalewicz, 1996). Por ejemplo, con πp1=0,10; 0,35; 0,30; 0,25, πp2=0,25; 0,25; 0,25; 0,25 y λ=0,6, se obtienen πh1=0,16; 0,31; 0,28; 0,25 y πh2=0,19; 0,29; 0,27; 0,25.

Nivel 2: cruce de orden lineal (LOX). En cada etapa se eligen dos puntos de corte. El hijo conserva el tramo del primer padre entre los cortes, en las mismas posiciones, y completa las posiciones restantes, de izquierda a derecha, con los sublotes que faltan en el orden en que aparecen en el segundo padre; el segundo hijo se obtiene intercambiando los papeles de los padres (Falkenauer y Bouffouix, 1991). LOX siempre produce una permutación válida, sin sublotes repetidos ni faltantes, y conserva el orden relativo de los padres. La Tabla 11 muestra un ejemplo con seis sublotes y cortes en las posiciones 3 y 4.

Tabla 7. Ejemplo del cruce de orden lineal (LOX) en una etapa

| Secuencia | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Padre 1 | J1-1 | J1-2 | J2-1 | J3-1 | J2-2 | J3-2 |
| Padre 2 | J3-1 | J2-1 | J1-1 | J3-2 | J1-2 | J2-2 |
| Hijo | J1-1 | J3-2 | J2-1 | J3-1 | J1-2 | J2-2 |

El hijo conserva el tramo (J2-1, J3-1) del padre 1. Los sublotes restantes, en el orden del padre 2, son J1-1, J3-2, J1-2 y J2-2, y ocupan las posiciones libres de izquierda a derecha.

Mutación

Cada hijo se muta con probabilidad pm. La mutación actúa sobre los dos niveles:

- Nivel 2, intercambio: con probabilidad 0,30 se elige una etapa al azar y se intercambian dos sublotes de su secuencia.

- Nivel 1, perturbación: para cada orden, con probabilidad 0,40, se suma a la proporción de un sublote al azar un valor ε∼N0; 0,15; la proporción se acota en un valor positivo mínimo y el vector se normaliza para que sume uno.

El intercambio modifica el orden de procesamiento; la perturbación cambia los tamaños de los sublotes sin alterar la cantidad de la orden, ya que la conversión de la ecuación (17) siempre reparte exactamente las docenas de la orden.

Elitismo, reemplazo y criterio de parada

Cada generación se construye con reemplazo generacional: la nueva población se forma con los hijos producidos por selección, cruce y mutación, y conserva al mejor individuo de la generación anterior (elitismo de un individuo), de modo que la mejor solución nunca empeora. El algoritmo se detiene cuando transcurren 100 generaciones sin mejora de la mejor solución o al alcanzar 1.000 generaciones. Los valores de los parámetros se definieron mediante la calibración de la sección 4.2.6. La Tabla 12 resume los componentes del algoritmo.

Tabla 8. Componentes y parámetros del algoritmo genético

| Componente | Elección | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| Representación | Proporciones (nivel 1) y secuencias por etapa (nivel 2) | — |
| Asignación de máquinas | Regla del menor tiempo de terminación (ECT) | — |
| Aptitud | Lexicográfica (∑Tj, Cmax) | — |
| Población inicial | 149 aleatorios y la mejor regla de despacho | Tamaño 150 |
| Selección | Torneo | k = 3 |
| Cruce | Aritmético (nivel 1) y LOX (nivel 2) | pc=0,9 |
| Mutación | Perturbación normal (nivel 1) e intercambio (nivel 2) | pm=0,5 (0,40; 0,30; σ = 0,15) |
| Reemplazo | Generacional con elitismo | 1 individuo |
| Parada | Generaciones sin mejora o máximo de generaciones | 100 / 1.000 |

Implementación computacional

El modelo se implementó en Python 3. La lectura de datos usa las librerías pandas y openpyxl; los diagramas de Gantt y las figuras, matplotlib; el modelo matemático de validación se programó con PuLP y se resolvió con el solver de código abierto HiGHS (Mitchell et al., 2011; Huangfu y Hall, 2018), y el análisis estadístico de la calibración usa SciPy y statsmodels. Los datos de entrada se leen del libro de Excel BD_HFS.xlsx, cuya estructura se presenta en la Tabla 13; así, la empresa puede actualizar las órdenes, los tiempos o el calendario sin modificar el código.

Tabla 9. Estructura del libro de datos de entrada

| Hoja | Contenido |
| --- | --- |
| Tiempo de procesamiento | Código de producto, máquina, etapa y tiempo estándar [min/docena] para cada combinación de referencia y máquina. |
| Trabajos | Orden de trabajo, código de producto, cantidad [docenas], liberación rj [h], fecha de entrega y dj [h]. |
| Disponibilidad | Calendario laboral: fecha, horas disponibles y horas acumuladas al inicio y al final de cada día; permite convertir las horas laborables en fechas. |

El programa se organiza en cuatro módulos: (i) lectura y validación de los datos; (ii) evaluación de las reglas de despacho; (iii) algoritmo genético, con el decodificador y los operadores descritos, y (iv) reportes: tamaños de los sublotes, indicadores por orden y globales, programación por etapa y máquina, y diagrama de Gantt. En un computador con un procesador de 4 núcleos, cada evaluación de un cromosoma de la instancia real toma en promedio 2,4 ms, y una corrida completa del algoritmo con los parámetros calibrados toma entre 2 y 8 minutos. El código fuente se incluye en el Anexo X.

Verificación y validación del modelo

Antes de usar el modelo para programar la producción, se verificó que el algoritmo genera programaciones factibles y se validó el modelo matemático frente a soluciones óptimas en instancias reducidas. Estas pruebas responden tres preguntas: ¿el modelo matemático está bien formulado?, ¿el algoritmo genético representa el mismo problema? y ¿qué tan buenas son las soluciones del algoritmo?

Verificación del decodificador

Se programó un verificador independiente que recorre la programación producida por el decodificador y comprueba cada restricción del modelo matemático: suma de los sublotes igual a la cantidad de la orden y tamaño mínimo (2)–(3), una máquina por sublote y etapa (4), duración igual al tiempo estándar por el tamaño (5), inicio posterior a la liberación (6), precedencia entre etapas (7), no solapamiento en cada máquina y alistamiento en troquelado cuando cambia la referencia (11)–(13). El verificador se aplicó a 200 cromosomas aleatorios de la instancia real y a las programaciones de las seis reglas de despacho, sin encontrar ninguna violación. Para confirmar que el verificador detecta errores, se introdujeron fallas deliberadas (una operación adelantada y la omisión de los alistamientos), que fueron detectadas en todos los casos.

Validación del modelo matemático con instancias reducidas

Se construyeron nueve instancias con los tiempos estándar reales de la empresa, cantidades reducidas y un subconjunto de las máquinas de cada etapa (Tabla 14). En ensamble se incluyeron siempre máquinas de grupos con velocidades distintas (M5, lenta; M12, intermedia; M16, rápida), y dos órdenes de la misma referencia (C01) para comprobar que el alistamiento solo se aplica cuando cambia la referencia. Las instancias I1 e I2 corresponden a las mismas órdenes de I6 e I9, pero sin dividirlas en sublotes (B=1).

Tabla 10. Instancias de validación

| Instancia | Órdenes | B̄ | Sublotes | Máquinas (T-E-C-V) | dj (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | J1–J4 | 1 | 4 | 2-3-2-1 (B) | 9, 7, 8, 12 |
| I2 | J1–J5 | 1 | 5 | 2-3-2-1 (B) | 9, 7, 8, 12, 14 |
| I3 | J1–J3 | 2 | 6 | 2-2-1-1 (A) | 15, 12, 14 |
| I4 | J1–J3 | 2 | 6 | 2-3-2-1 (B) | 9, 7, 8 |
| I5 | J1–J4 | 2 | 8 | 2-2-1-1 (A) | 15, 12, 14, 20 |
| I6 | J1–J4 | 2 | 8 | 2-3-2-1 (B) | 9, 7, 8, 12 |
| I7 | J1–J3 | 3 | 9 | 2-2-1-1 (A) | 15, 12, 14 |
| I8 | J1–J4 | 3 | 12 | 2-3-2-1 (B) | 9, 7, 8, 12 |
| I9 | J1–J5 | 3 | 15 | 2-3-2-1 (B) | 9, 7, 8, 12, 14 |

Las órdenes son J1 = C01 (8 docenas, r = 0 h), J2 = V03 (6 docenas, r = 0 h), J3 = C04 (5 docenas, r = 2 h), J4 = C01 (7 docenas, r = 3 h) y J5 = V02 (6 docenas, r = 5 h). El conjunto de máquinas A está formado por M1 y M2 (troquelado), M5 y M16 (ensamble), M20 (costura) y M29 (volteado); el conjunto B agrega M12 en ensamble y M21 en costura. Con el conjunto B se usaron fechas de entrega más ajustadas, para que la tardanza óptima fuera positiva y las instancias discriminaran entre métodos.

Cada instancia se resolvió con el solver HiGHS mediante dos formulaciones. La primera (F1) es el modelo de la sección 4.2.1. La segunda (F2) es una formulación equivalente que reemplaza las variables zii′sm y las restricciones (8)–(13) por variables de precedencia general uii′s, que valen 1 si i se procesa antes que i′ cuando comparten máquina (Naderi et al., 2014):

| Si′s≥Cis+σii′s−H 3−uii′s−yism−yi′sm | ∀i<i′, s∈S m∈Ms | (19) |
| --- | --- | --- |

| Sis≥Ci′s+σi′is−H 2+uii′s−yism−yi′sm | ∀i<i′, s∈S m∈Ms | (20) |
| --- | --- | --- |

| Si1≥σ | ∀i∈N | (21) |
| --- | --- | --- |

donde σii′s=σii′ en troquelado y 0 en las demás etapas. F2 es exacta porque el alistamiento cumple la desigualdad triangular: si i precede a i′ en la misma máquina, aunque no sea inmediatamente, y sus referencias son distintas, entre ambos hay al menos un cambio de referencia; la restricción (21) basta para el montaje inicial, porque los sublotes que no son primeros inician aún más tarde. F2 usa entre la tercera y la cuarta parte de las variables binarias de F1 y sirve para obtener óptimos de referencia; que las dos formulaciones coincidan es, además, evidencia de que el modelo está bien planteado.

El objetivo lexicográfico se resolvió en dos fases: primero se minimizó la tardanza total y luego el makespan, sujeto a no empeorar la tardanza óptima, con un límite de 600 s por fase. Para acelerar el solver se agregaron refuerzos que no cambian el óptimo: una cota del horizonte obtenida de la mejor regla de despacho, la ruptura de simetría xjb≥xj,b+1 entre los sublotes de una orden y la desigualdad válida Cis≥Sis+minmajmxjb. Sobre las mismas instancias se corrió el algoritmo genético, sin modificaciones, con 10 semillas distintas. La Tabla 15 presenta los resultados.

Tabla 11. Resultados de la validación: modelo exacto frente al algoritmo genético

| Inst. | Sub-lotes | F1: ∑Tj / Cmax (s) | F2: ∑Tj / Cmax (s) | EDD ∑Tj | AG mejor ∑Tj / Cmax | AG prom. ∑Tj | AG ≤ MILP | AG (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | 4 | 28,190 / 19,836 · óptimo (1) | 28,190 / 19,836 · óptimo (2) | 30,439 | 28,190 / 19,836 | 28,306 | 7/10 | 0,9 |
| I2 | 5 | 34,374 / 21,794 · óptimo (21) | 34,374 / 21,794 · óptimo (4) | 37,635 | 34,374 / 21,794 | 34,428 | 9/10 | 1,1 |
| I3 | 6 | 0,955 / 15,955 · óptimo (121) | 0,955 / 15,955 · óptimo (4) | 2,067 | 0,955 / 15,955 | 1,169 | 4/10 | 1,4 |
| I4 | 6 | 3,861 / 12,082 · óptimo (168) | 3,861 / 12,082 · óptimo (60) | 4,149 | 3,861 / 12,082 | 3,861 | 10/10 | 1,3 |
| I5 | 8 | 1,113 / 20,158 · límite (1.144) | 1,113 / 20,158 · óptimo (34) | 3,325 | 1,113 / 20,158 | 1,247 | 7/10 | 2,3 |
| I6 | 8 | 6,379 / 13,983 · límite (1.200) | 5,928 / 13,942 · límite (807) | 6,682 | 5,928 / 13,942 | 6,080 | 7/10 | 2,1 |
| I7 | 9 | 0,000 / 14,747 · límite (723) | 0,000 / 14,399 · óptimo (587) | 0,404 | 0,000 / 14,496 | 0,000 | 10/10 | 2,9 |
| I8 | 12 | sin solución (600) | 3,142 / 12,780 · límite (1.200) | 2,341 | 1,214 / 12,114 | 1,336 | 10/10 | 3,8 |
| I9 | 15 | sin solución (600) | 8,077 / 15,847 · límite (1.200) | 2,666 | 1,214 / 13,857 | 1,468 | 10/10 | 4,0 |

∑Tj y Cmax se expresan en horas; entre paréntesis, el tiempo de cómputo en segundos. "Óptimo" indica que el solver demostró la optimalidad de las dos fases dentro del límite; "límite", que se alcanzó el límite de tiempo, y "sin solución", que no se encontró ninguna solución factible. La columna "AG ≤ MILP" indica en cuántas de las 10 réplicas el algoritmo genético obtuvo una tardanza total igual o menor que la mejor solución del modelo exacto. La Figura 5 compara la programación óptima del modelo exacto con la mejor del algoritmo genético en la instancia I5.

Figura 3. Programación óptima del modelo exacto (arriba) y mejor programación del algoritmo genético (abajo) en la instancia I5

Los resultados permiten las siguientes conclusiones:

- El modelo matemático está bien formulado. Las soluciones del modelo exacto en las nueve instancias pasaron el verificador sin ninguna violación. En las cuatro instancias en que F1 demostró la optimalidad (I1 a I4), F2 llegó exactamente al mismo óptimo; en I5, F2 demostró el óptimo y F1 encontró esa misma solución, aunque no alcanzó a demostrar su optimalidad.

- El algoritmo genético y el modelo representan el mismo problema. Al pasar los tamaños y secuencias óptimos del modelo exacto por el decodificador del algoritmo se obtuvieron exactamente los mismos tiempos en I1, I2, I6 e I7. En I3, I4 e I5 el decodificador produjo un valor algo mayor con esas secuencias; por ejemplo, en I3 obtuvo 1,279 h frente a 0,955 h. La causa es la regla ECT: en el óptimo de I3, el modelo envía un sublote a la máquina lenta de ensamble para dejar libre la rápida, que otro sublote necesita poco después, mientras que el decodificador siempre asigna la máquina que termina primero. Aun así, el algoritmo alcanzó el valor óptimo en esas instancias mediante otros cromosomas.

- El algoritmo genético encuentra soluciones óptimas o cercanas al óptimo. En las seis instancias con tardanza óptima conocida (I1 a I5 e I7), la mejor de las 10 réplicas alcanzó la tardanza óptima en todos los casos; en total, 47 de 60 réplicas (78 %) llegaron al óptimo, y la mayor diferencia promedio fue de 0,21 h (I3). El único caso en que no se alcanzó el óptimo lexicográfico fue el makespan de I7, 0,7 % mayor con la tardanza en cero.

- El método exacto no escala, mientras que el algoritmo genético sí. F1 demostró la optimalidad solo hasta 6 sublotes y no encontró soluciones factibles con 12 y 15 sublotes en 10 minutos. En las instancias medianas, el algoritmo igualó o superó en menos de 4 segundos la mejor solución que el solver obtuvo en 20 minutos; en I9, por ejemplo, obtuvo 1,214 h frente a 8,077 h. La instancia real, con 100 sublotes y más de 363.000 variables binarias, está muy por encima de lo que el método exacto puede resolver.

- La división en sublotes reduce la tardanza de forma notable. Con las mismas cuatro órdenes, la tardanza total óptima es de 28,19 h sin dividirlas (I1), y baja a 5,93 h con dos sublotes por orden (I6) y a 1,21 h con tres (I8). Con cinco órdenes, baja de 34,37 h (I2) a 1,21 h (I9).

Número de sublotes y calibración de parámetros

Número de sublotes por orden

El número máximo de sublotes por orden B es un parámetro del modelo, no del algoritmo: define cuánto se divide cada orden. La Tabla 16 muestra su efecto sobre la tardanza total de las reglas de despacho en la instancia del caso de estudio.

Tabla 12. Tardanza total (h) y número de órdenes tardías de las reglas de despacho según el número de sublotes por orden

| B̄ | FIFO | EDD | CR | SPT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.490 (10) | 8.316 (10) | 8.741 (10) | 8.353 (10) |
| 2 | 3.051 (10) | 3.203 (9) | 3.743 (10) | 2.939 (8) |
| 5 | 704 (6) | 495 (3) | 798 (7) | 809 (4) |
| 10 | 242 (2) | 145 (1) | 244 (2) | 254 (3) |
| 20 | 141 (2) | 17 (1) | 131 (2) | 66 (2) |
| 40 | 89 (2) | 0 (0) | 99 (1) | 0 (0) |

Sin división en sublotes, todas las órdenes resultan tardías, porque cada orden ocupa una sola máquina por etapa durante cientos de horas. A medida que aumenta el número de sublotes, el trabajo se reparte entre las máquinas paralelas y las etapas se superponen, y la tardanza disminuye. Se adopta B=10, con el que los sublotes tienen en promedio entre 21 docenas (J09) y 117 docenas (J01). Confirmar con la práctica de la planta: tamaño habitual de los paquetes que se transfieren entre puestos y número de sublotes que es viable controlar por orden. Un valor mayor de B reduciría aún más la tardanza, pero aumentaría la manipulación de material y el control de la producción; el efecto de este parámetro sobre los indicadores se analiza en la Fase 3.

Calibración de los parámetros del algoritmo genético

El desempeño de un algoritmo genético depende de sus parámetros. Para elegirlos con un criterio objetivo, se realizó una calibración mediante diseño de experimentos sobre la instancia real (Ruiz, Maroto y Alcaraz, 2006; Montgomery, 2017), en tres experimentos.

Diseño de los experimentos

Experimento 1: diseño factorial completo. Se evaluaron tres factores con tres niveles cada uno (Tabla 17), con 5 réplicas por combinación, para un total de 135 corridas. Los demás parámetros se mantuvieron fijos: torneo de tamaño 3, probabilidades internas de mutación de 0,30 (intercambio) y 0,40 (perturbación), desviación de la perturbación de 0,15 y elitismo de un individuo.

Tabla 13. Factores y niveles del diseño factorial

| Factor | Niveles |
| --- | --- |
| Tamaño de la población | 50; 100; 150 |
| Probabilidad de cruce (pc) | 0,7; 0,8; 0,9 |
| Probabilidad de mutación (pm) | 0,1; 0,3; 0,5 |

Para que la comparación fuera justa, todas las corridas tuvieron el mismo presupuesto de cómputo: 30.000 individuos generados, es decir, 600 generaciones con población 50, 300 con 100 y 200 con 150. Si se usara el criterio de generaciones sin mejora, una población grande consumiría más evaluaciones y obtendría ventaja solo por eso. Además, se usaron números aleatorios comunes: la réplica r empleó la misma semilla en las 27 combinaciones, de modo que las diferencias entre combinaciones se deben a los parámetros y no al azar.

Variable de respuesta. La respuesta principal es la tardanza total de la mejor solución de cada corrida; la secundaria es la desviación porcentual relativa del makespan, RPD=100 Cmax−Cmax*/Cmax*, donde Cmax* es el menor makespan entre las corridas con la mejor tardanza. Las pruebas de rangos (Kruskal-Wallis y Wilcoxon) se aplicaron sobre Z=1000⋅∑Tj+Cmax: como solo usan el orden de los datos, ordenar por Z equivale a ordenar según el objetivo lexicográfico.

Análisis. Se aplicó un ANOVA multifactorial con efectos principales e interacciones dobles, se construyeron gráficos de medias con intervalos LSD al 95 % y se verificaron los supuestos de normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas (Levene). Como confirmación no paramétrica se usó la prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal y Wallis, 1952), y las comparaciones entre pares de configuraciones se hicieron con la prueba de Wilcoxon pareada por semilla (Wilcoxon, 1945).

Experimento 1b: ampliación del rango. Si la mejor combinación queda en el borde del rango probado, el óptimo podría estar fuera de él. Por eso se previó probar, con las mismas semillas y el mismo presupuesto, poblaciones de 150, 200 y 250 con probabilidades de mutación de 0,5 y 0,7, y cambiar la configuración solo si la mejora resultaba significativa.

Experimento 2: criterio de parada. Con la configuración seleccionada se compararon tres criterios de parada, 50, 100 y 200 generaciones sin mejora (máximo de 1.000 generaciones), con 10 réplicas cada uno, en términos de calidad y tiempo de cómputo.

Resultados del diseño factorial

La Tabla 18 presenta las mejores y las peores combinaciones del diseño; la tabla completa de las 27 combinaciones se incluye en el Anexo Y.

Tabla 14. Resultados del diseño factorial (mejores y peores combinaciones)

| Población | pc | pm | ∑Tj prom. (h) | ∑Tj desv. (h) | % réplicas ∑Tj = 0 | Cmax prom. (h) | RPD Cmax (%) | Tiempo (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,9 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 100 | 652,3 | 3,7 | 95 |
| 150 | 0,8 | 0,5 | 0,37 | 0,84 | 80 | 656,1 | 4,3 | 98 |
| 100 | 0,9 | 0,3 | 1,82 | 4,07 | 80 | 651,6 | 3,6 | 89 |
| 150 | 0,9 | 0,3 | 5,04 | 11,28 | 80 | 671,3 | 6,8 | 92 |
| 150 | 0,8 | 0,3 | 5,56 | 7,32 | 40 | 664,4 | 5,6 | 88 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 50 | 0,9 | 0,3 | 59,57 | 20,36 | 0 | 731,6 | 16,3 | 90 |
| 50 | 0,7 | 0,1 | 61,83 | 37,51 | 0 | 733,8 | 16,7 | 71 |
| 50 | 0,8 | 0,1 | 73,48 | 22,35 | 0 | 745,5 | 18,5 | 79 |

La combinación de población 150, probabilidad de cruce 0,9 y probabilidad de mutación 0,5 fue la única que eliminó la tardanza en las cinco réplicas. La Tabla 19 presenta el ANOVA sobre la tardanza total.

Tabla 15. ANOVA de la tardanza total en el diseño factorial

| Fuente | SC | gl | CM | F | Valor p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población | 26.514,5 | 2 | 13.257,3 | 20,65 | < 0,001 |
| Probabilidad de cruce | 2.702,8 | 2 | 1.351,4 | 2,10 | 0,127 |
| Probabilidad de mutación | 11.110,5 | 2 | 5.555,2 | 8,65 | < 0,001 |
| Población × cruce | 4.076,3 | 4 | 1.019,1 | 1,59 | 0,182 |
| Población × mutación | 2.254,8 | 4 | 563,7 | 0,88 | 0,480 |
| Cruce × mutación | 688,1 | 4 | 172,0 | 0,27 | 0,898 |
| Error | 74.484,3 | 116 | 642,1 |  |  |
| Total | 121.831,3 | 134 |  |  |  |

El tamaño de la población y la probabilidad de mutación tienen efectos significativos sobre la tardanza total (p < 0,001), mientras que la probabilidad de cruce no es significativa en el rango 0,7–0,9 (p = 0,127), y ninguna interacción lo es. Los residuos cumplen el supuesto de normalidad (Shapiro-Wilk, W = 0,990; p = 0,459), pero las varianzas no son homogéneas entre los niveles de población (Levene, p < 0,001) ni de mutación (p = 0,029). Por eso las conclusiones se confirmaron con la prueba de Kruskal-Wallis, que coincide con el ANOVA: población, H = 30,2 (p < 0,001); mutación, H = 14,5 (p < 0,001), y cruce, H = 4,5 (p = 0,106). La Figura 6 muestra los efectos principales: aumentar la población de 50 a 150 y la probabilidad de mutación de 0,1 a 0,5 reduce la tardanza de forma significativa, ya que los intervalos LSD de sus niveles no se traslapan. Como no hay interacciones significativas, cada parámetro puede elegirse por separado.

Figura 4. Efectos principales sobre la tardanza total, con intervalos LSD al 95 %

Ampliación del rango

La mejor combinación quedó en el borde del rango probado, con la población y la mutación en sus valores máximos, por lo que se realizó el experimento 1b (Tabla 20).

Tabla 16. Ampliación del rango de población y mutación (probabilidad de cruce 0,9)

| Población | pm | ∑Tj prom. (h) | % réplicas ∑Tj = 0 | Cmax prom. (h) | Wilcoxon frente a la actual (p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,5 | 0,00 | 100 | 652,3 | — |
| 200 | 0,5 | 0,00 | 100 | 656,6 | 0,813 |
| 150 | 0,7 | 0,16 | 80 | 664,0 | 0,125 |
| 250 | 0,5 | 2,00 | 80 | 665,1 | 0,438 |
| 200 | 0,7 | 2,99 | 20 | 672,1 | 0,063 |
| 250 | 0,7 | 8,67 | 0 | 680,7 | 0,063 |

Fuera del rango original, el desempeño se mantiene (población 200) o empeora (población 250 o mutación 0,7); la prueba de Kruskal-Wallis entre las seis configuraciones es significativa (H = 17,1; p = 0,004). Con un presupuesto fijo, una población mayor dispone de menos generaciones para evolucionar, y una mutación más alta destruye buenas soluciones. El óptimo se encuentra, por lo tanto, dentro del rango probado. Como la población 200 no es significativamente distinta de la 150, se conserva la población 150 por parsimonia: igual resultado con menos individuos.

Criterio de parada

La Tabla 21 presenta los resultados del experimento 2 con la configuración seleccionada.

Tabla 17. Comparación de criterios de parada (población 150, cruce 0,9, mutación 0,5)

| Generaciones sin mejora | ∑Tj prom. (h) | % réplicas ∑Tj = 0 | Cmax prom. (h) | RPD Cmax (%) | Generaciones (prom.) | Tiempo prom. (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0,00 | 100 | 650,8 | 4,47 | 388 | 3,1 |
| 100 | 0,00 | 100 | 644,5 | 3,45 | 633 | 5,0 |
| 200 | 0,00 | 100 | 642,7 | 3,18 | 855 | 6,6 |

Con la configuración calibrada, las 30 corridas eliminaron la tardanza, por lo que la diferencia entre los criterios está en el makespan y en el tiempo de cómputo. Pasar de 50 a 100 generaciones sin mejora reduce el makespan de forma significativa (Wilcoxon pareado, p = 0,016, significativo también con la corrección de Bonferroni para dos comparaciones, α = 0,025). Pasar de 100 a 200 no produce una mejora significativa (p = 0,063) y aumenta el tiempo de cómputo en 33 %. Se adopta, por lo tanto, el criterio de 100 generaciones sin mejora. La prueba global de Kruskal-Wallis no detecta diferencias (p = 0,21) porque no aprovecha el emparejamiento por semilla.

Configuración final

Tabla 18. Configuración final del algoritmo genético

| Parámetro | Valor | Origen |
| --- | --- | --- |
| Tamaño de la población | 150 | Experimentos 1 y 1b |
| Probabilidad de cruce | 0,9 | Experimento 1 (sin efecto significativo; menor ∑Tj) |
| Probabilidad de mutación | 0,5 | Experimentos 1 y 1b |
| Criterio de parada | 100 generaciones sin mejora (máx. 1.000) | Experimento 2 |
| Tamaño del torneo | 3 | Fijo |
| Probabilidades de intercambio y perturbación | 0,30 y 0,40 | Fijo |
| Desviación de la perturbación | 0,15 | Fijo |

La calibración se realizó sobre la instancia del caso de estudio. Si cambian de forma importante las condiciones del problema, por ejemplo el número de sublotes o el volumen de órdenes, conviene repetir al menos el experimento del criterio de parada.

Programación obtenida para el caso de estudio

Con los parámetros calibrados se ejecutó el algoritmo genético 10 veces sobre la instancia del caso de estudio, con semillas distintas. Todas las réplicas eliminaron la tardanza (∑Tj = 0 h); el makespan promedio fue de 642,3 h (entre 630,2 y 663,4 h) y el tiempo promedio por corrida de 5,3 minutos. Se presenta a continuación la mejor programación obtenida, que corresponde a la propuesta del modelo para el conjunto de órdenes. La Tabla 23 muestra los tamaños de los sublotes, que se mantienen en las cuatro etapas.

Tabla 19. Tamaños de los sublotes de la programación propuesta [docenas]

| Orden | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | 155 | 65 | 245 | 228 | 65 | 63 | 69 | 156 | 63 | 63 | 1.172 |
| J02 | 85 | 102 | 44 | 47 | 68 | 59 | 48 | 48 | 84 | 39 | 624 |
| J03 | 62 | 61 | 33 | 88 | 83 | 53 | 65 | 30 | 66 | 89 | 630 |
| J04 | 71 | 80 | 79 | 70 | 87 | 61 | 65 | 52 | 36 | 59 | 660 |
| J05 | 55 | 60 | 36 | 67 | 45 | 34 | 45 | 45 | 14 | 25 | 426 |
| J06 | 83 | 68 | 95 | 61 | 99 | 72 | 71 | 69 | 68 | 82 | 768 |
| J07 | 33 | 40 | 45 | 30 | 21 | 26 | 53 | 34 | 28 | 26 | 336 |
| J08 | 52 | 62 | 24 | 49 | 35 | 41 | 80 | 70 | 38 | 35 | 486 |
| J09 | 21 | 19 | 16 | 24 | 19 | 16 | 21 | 25 | 31 | 18 | 210 |
| J10 | 45 | 49 | 90 | 47 | 56 | 49 | 63 | 31 | 54 | 38 | 522 |

Los tamaños de los sublotes de una misma orden son distintos entre sí, lo que muestra el aprovechamiento de los sublotes consistentes: el algoritmo combina sublotes pequeños, que adelantan el inicio de las etapas siguientes, con sublotes mayores que completan la orden. La Tabla 24 presenta los resultados por orden.

Tabla 20. Resultados por orden de la programación propuesta

| Orden | Ref. | Qj (doc.) | rj (h) | dj (h) | Entrega | Cj (h) | Terminación | Tj (h) | Ej (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | C01 | 1.172 | 0 | 672 | 01/09/2026 | 630,17 | 26/08/2026 | 0,00 | 41,83 |
| J02 | C01 | 624 | 0 | 576 | 14/08/2026 | 543,12 | 10/08/2026 | 0,00 | 32,88 |
| J03 | C03 | 630 | 15 | 477 | 28/07/2026 | 382,78 | 10/07/2026 | 0,00 | 94,22 |
| J04 | V01 | 660 | 42 | 553 | 11/08/2026 | 431,13 | 21/07/2026 | 0,00 | 121,87 |
| J05 | C02 | 426 | 57 | 603 | 20/08/2026 | 516,33 | 04/08/2026 | 0,00 | 86,67 |
| J06 | C01 | 768 | 57 | 645 | 27/08/2026 | 612,41 | 22/08/2026 | 0,00 | 32,59 |
| J07 | V03 | 336 | 72 | 400 | 14/07/2026 | 319,41 | 30/06/2026 | 0,00 | 80,59 |
| J08 | C02 | 486 | 84 | 588 | 18/08/2026 | 528,37 | 06/08/2026 | 0,00 | 59,63 |
| J09 | C04 | 210 | 99 | 427 | 18/07/2026 | 286,08 | 23/06/2026 | 0,00 | 140,92 |
| J10 | V02 | 522 | 119 | 657 | 30/08/2026 | 628,45 | 25/08/2026 | 0,00 | 28,55 |

La Tabla 25 resume los indicadores globales de la programación.

Tabla 21. Indicadores globales de la programación propuesta

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Tardanza total (∑Tj) | 0,00 h |
| Órdenes tardías | 0 de 10 |
| Tardanza máxima (Tmax) | 0,00 h |
| Makespan (Cmax) | 630,17 h (26/08/2026) |
| Adelanto total (∑Ej) | 719,74 h |
| Tiempo de flujo medio | 433,33 h |
| Alistamientos en troquelado | 66 (5,48 h) |
| Ocupación de troquelado (4 máquinas) | 81,7 % |
| Ocupación de ensamble (15 máquinas) | 52,6 % |
| Ocupación de costura (9 máquinas) | 65,6 % |
| Ocupación de volteado (8 máquinas) | 29,1 % |

La ocupación se calcula como el tiempo de procesamiento de la etapa dividido entre el número de máquinas por el makespan. Troquelado, el cuello de botella identificado en la caracterización, es la etapa con mayor ocupación (81,7 %). La Figura 7 presenta el diagrama de Gantt de la programación y la Figura 8 la evolución de la mejor solución durante la búsqueda.

Figura 5. Diagrama de Gantt de la programación propuesta (las líneas punteadas marcan las fechas de entrega)

Figura 6. Convergencia del algoritmo genético en la mejor réplica

La búsqueda parte de la solución de la regla EDD (∑Tj = 145 h, Cmax = 817 h) y elimina la tardanza en la generación 56, con un makespan de 666,4 h. A partir de ese punto, el algoritmo continúa reduciendo el makespan hasta 630,2 h, con la última mejora en la generación 506, y se detiene en la generación 606 tras 100 generaciones sin mejora. La comparación detallada de esta programación con el sistema de programación actual de la empresa, mediante los indicadores de desempeño, se presenta en la Fase 3.

Síntesis de la fase

En esta fase se construyó un modelo de programación lineal entera mixta que representa el Flow Shop híbrido de la empresa con sublotes consistentes, liberaciones, alistamiento dependiente de la secuencia en troquelado y máquinas no relacionadas en ensamble, con el objetivo de minimizar la tardanza total. Como el modelo no es tratable de forma exacta a la escala real, se diseñó un algoritmo genético con un cromosoma de dos niveles, un decodificador que garantiza la factibilidad, cruce aritmético y LOX, mutación por perturbación e intercambio, y una población inicial sembrada con reglas de despacho. La validación con nueve instancias reducidas confirmó que el modelo está bien formulado y que el algoritmo alcanza el óptimo en las instancias donde este se conoce, y la calibración estadística permitió fijar sus parámetros. El resultado es un método de programación verificado, validado y calibrado, que se evalúa frente al sistema actual en la siguiente fase.